电梯维保方案

一、基本情况

医院目前投入运行电梯共有26台为确保电梯安全运行，需委托专业公司对医院电梯进行维保服务，维保单位要按照国家特种设备及电梯等相关法律法规要求，对医院26台电梯进行维保服务。

二、维保需求

- 1、至少每半月对本项目的每台电梯进行一次维护保养，维护保养要求不低于TSG T5002-2017曳引与强制驱动电梯维护保养项目（内容）和要求。每次维护保养，现场作业人员不少于两名，且都需持有合法有效的电梯维修操作证。

- 2、必须至少有一名持有电梯维修操作证的专业技术人员，在本项目（成都市金牛区蓉都大道1120号）提供365天*24小时全天候应急处理驻场服务，困人等紧急事件驻场人员接到通知后5分钟内赶到现场处理。（医院提供一间驻点场所）。

- 3、电梯维保单位负责按时按TSG T7001-2023电梯监督检验、定期检验规则及TSG T7008-2023电梯自行检测规则要求申报办理年检手续，并保证取得《安全检验合格证》，不得出现年逾期。年检费、年检所需的试验、工具、物资等全部包括在维保费内。医院不再单独支付。需要进行复检的，复检费用由电梯维保单位承担。

- 4、零配件提供：免费提供单个配件200元（含）以下的易损件更换，包括但不仅限于（附表3：免费配件清单）的配件。付费配件根据医院电梯型号所涉及的配件填写付费配件清单表（附表4：付费配件清单表）。

- 5、免费提供维保用油料(包括：导轨机油、植物黄油等)、维保用易耗件(包括：棉纱团、各类紧固件、油毛毡、滑 块、靴衬、打磨砂纸等),免费提供维保过程中需要的标识、围栏、工具，并负责免费运送上述部件至项目现场。

- 6、维保驻场人员每天1次对医院全部电梯运行情况进行日常巡查，节假日包含在内。巡查期间，电梯维保人员应对医院26台电梯逐台乘坐并巡查，巡查内容包括电梯轿厢运行情况、轿厢门开关情况、轿厢内显示及按钮、层站显示及按钮等内容。

- 每年必须至少进行一次电梯应急事件演练，演练方案、影像资料必须报医院存档。

- 根据维保需求1-7条，填写（附表1：电梯维保报价表）

附表1

电梯维保报价表

| 电梯品牌 | 电梯型号 | 层站门数 | 每月维保费用/元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柳州富士 | TJK800/1.5-JXW | 9层9站9门 |  |
|  | TJK800/1.5-JXW | 9层9站9门 |  |
|  | TJK1000/1.5-JXW | 9层9站9门 |  |
|  | TJK1000/1.5-JXW | 9层9站9门 |  |
|  | TJK1600/1.0-JXW | 9层9站9门 |  |
|  | TJK1600/1.0-JXW | 9层9站9门 |  |
|  | TJK1600/1.0-JXW | 9层9站9门 |  |
|  | TJK1600/1.0-JXW | 9层9站9门 |  |
|  | TJK1600/1.0-JXW | 9层9站9门 |  |
|  | TJK1600/1.0-JXW | 9层9站9门 |  |
| 巨人通力 | G29005 | 4层4站4门 |  |
| 富士鑫 | TBJ-1600KG-1.0M/S | 2层2站2门 |  |
| 奥的斯 | GeN2 | 6层6站6门 |  |
|  | GeN2 | 6层6站6门 |  |
|  | GeN2 | 6层6站6门 |  |
|  | GeN2 | 9层9站9门 |  |
|  | GeN2 | 9层9站9门 |  |
|  | GeN2 | 9层9站9门 |  |
|  | GeN2 | 9层9站9门 |  |
|  | GeN2 | 15层15站15门 |  |
|  | GeN2 | 15层15站15门 |  |
|  | GeN2 | 15层15站15门 |  |
|  | GeN2 | 15层15站15门 |  |
|  | GeN2 | 15层15站15门 |  |
|  | GeN2 | 15层15站15门 |  |
| 奥立达 | AEP320 | 2层2站2门 |  |

附表2

电梯基本参数表

| 序号 | 电梯位置 | 层站门数 | 额定速度 | 额定载重 | 型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期大楼 | 9层9站9门 | 1.5M/S | 800KG | TJK800/1.5-JXW | 柳州富士 |
| 2 | 一期大楼 | 9层9站9门 | 1.5M/S | 800KG | TJK800/1.5-JXW | 柳州富士 |
| 3 | 一期大楼 | 9层9站9门 | 1.5M/S | 1000KG | TJK1000/1.5-JXW | 柳州富士 |
| 4 | 一期大楼 | 9层9站9门 | 1.5M/S | 1000KG | TJK1000/1.5-JXW | 柳州富士 |
| 5 | 一期大楼 | 9层9站9门 | 1.0M/S | 1600KG | TJK1600/1.0-JXW | 柳州富士 |
| 6 | 一期大楼 | 9层9站9门 | 1.0M/S | 1600KG | TJK1600/1.0-JXW | 柳州富士 |
| 7 | 一期大楼 | 9层9站9门 | 1.0M/S | 1600KG | TJK1600/1.0-JXW | 柳州富士 |
| 8 | 一期大楼 | 9层9站9门 | 1.0M/S | 1600KG | TJK1600/1.0-JXW | 柳州富士 |
| 9 | 一期大楼 | 9层9站9门 | 1.0M/S | 1600KG | TJK1600/1.0-JXW | 柳州富士 |
| 10 | 一期大楼 | 9层9站9门 | 1.0M/S | 1600KG | TJK1600/1.0-JXW | 柳州富士 |
| 11 | 五七区 | 4层4站4门 | 1.0M/S | 1600KG | G29005 | 巨人通力 |
| 12 | 康养区 | 2层2站2门 | 1.0M/S | 1600KG | TBJ-1600KG-1.0M/S | 富士鑫 |
| 13 | 二期大楼 | 6层6站6门 | 1.6M/S | 1600KG | GeN2 | 奥的斯 |
| 14 | 二期大楼 | 6层6站6门 | 1.6M/S | 1600KG | GeN2 | 奥的斯 |
| 15 | 二期大楼 | 6层6站6门 | 1.6M/S | 1600KG | GeN2 | 奥的斯 |
| 16 | 二期大楼 | 9层9站9门 | 1.6M/S | 1600KG | GeN2 | 奥的斯 |
| 17 | 二期大楼 | 9层9站9门 | 1.6M/S | 1600KG | GeN2 | 奥的斯 |
| 18 | 二期大楼 | 9层9站9门 | 1.6M/S | 1600KG | GeN2 | 奥的斯 |
| 19 | 二期大楼 | 9层9站9门 | 1.6M/S | 1600KG | GeN2 | 奥的斯 |
| 20 | 二期大楼 | 15层15站15门 | 2.0M/S | 1600KG | GeN2 | 奥的斯 |
| 21 | 二期大楼 | 15层15站15门 | 2.0M/S | 1600KG | GeN2 | 奥的斯 |
| 22 | 二期大楼 | 15层15站15门 | 2.0M/S | 1600KG | GeN2 | 奥的斯 |
| 23 | 二期大楼 | 15层15站15门 | 1.6M/S | 1600KG | GeN2 | 奥的斯 |
| 24 | 二期大楼 | 15层15站15门 | 1.6M/S | 1000KG | GeN2 | 奥的斯 |
| 25 | 二期大楼 | 15层15站15门 | 1.6M/S | 1000KG | GeN2 | 奥的斯 |
| 26 | 人行天桥 | 2层2站2门 | 1.5M/S | 1600KG | AEP320 | 奥立达 |

附表3

免费配件清单

| 1 | 油杯 |  | 厅门触点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 轿厢导靴靴衬 |  | 轿门触点 |
| 3 | 涨紧轮断绳保护开关 |  | 厅门门锁 |
| 4 | 门脚滑块 |  | 蜂鸣器 |
| 5 | 机械三角钥匙 |  | 轿厢照明 |
| 6 | 电梯应急灯泡 |  | 井道照明 |
| 7 | 内、外呼叫按钮 |  | 强换开关 |
| 8 | 轿顶转换开门 |  | 厅门触点 |
| 9 | 上下限位开关 |  | 轿门触点 |
| 10 | 上下极限开关 |  | 门机限位开关 |
| 11 | 缓冲器电气开关 |  | 保险管 |
| 12 | 安全钳电气开关 |  | 轴承润滑脂 |
| 13 | 限速器电气开关 |  | 导轨油 |
| 14 | 安全窗电气开关 |  | 润滑油 |
| 15 | 轿门副锁 |  | 三角锁芯 |
| 16 | 对重导靴靴衬 |  | 轿门挂轮 |

免费提供单个配件200元（含）以下的易损件更换，包括但不仅限于（附表2：免费配件清单）

附表4

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 适配电梯 | 单价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

付费配件清单表